ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 560 Выборгского района Санкт – Петербурга

194044, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.17, литера «А». Тел/факс: (812) 542-08-05

ИНН/КПП 7802146783/780201001  ОКПО 52179669  ОГРН 1027801583710

e-mail: 560@shko.la

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБОУ школы № 560 Выборгского района Санкт – Петербурга ___________________Тужикова Е. М. «___»________________20___г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 560 Выборгского района Санкт – Петербурга на  2012 – 2017  г.г.

ПАСПОРТ

программы  энергосбережения

| Полное наименование организации | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 560 Выборгского района Санкт – Петербурга |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261– ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
| Разработчик программы | Директор школы Тужикова Е. М. |
| Цель программы | Эфективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2012-2017 г.г. |
| Исполнители | Зам.директора по АХР Переверзев И. В. |
| Источники финансирования | Средства бюджтных учреждений |
| Контроль за выполнением | Администрация ГБОУ школа № 560 Выборгского района Санкт – Петербурга |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования школы, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении  электрической энергии. Нерациональное использование энергии   приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР, переход на экономичное и рациональное расходование ЭР  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Школы, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии , снижение финансовой нагрузки на бюджет Выборгсерпуского район за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

1. Создание в 2012 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

2. Снижение затрат к 2017 году на потребление школой ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 15%;

3. Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

Программа предусматривает:

1.   Систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2. Организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3.   Организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4.    Разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в Школе

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы  определяет стратегию энергосбережения в школе, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет зам.директора по АХР .

Программные мероприятия предусматривают:

    создание системы управления эффективностью использования  энергии;

    организационные проекты энергосбережения

7. Приоритетные технические направления

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

       создание системы контроля и управления распределением электроэнергии;

      применение современных  распределительных сетей.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2012 - 2017 гг.

9.  Необходимые условия для запуска программы

         проведение предварительного энергоаудита;

         100% оснащение объектов приборами учета энергии и энергоресурсов.

10.  Основные направления программы

• Централизованная замена ламп на энергосберегающие; Ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий.

• Централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

• Рационализация расположения источников света в помещениях;

• Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

• Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

• Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

• Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

• Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

• Включение отопления на полную мощность в классах только при присутствии учеников;

• Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

• Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала.  Обучение обслуживающего персонала  способам и условиям энергосбережения.

Энергосберегающие мероприятия

- Мероприятия о экономии электрической энергии

Осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатации приборов. Замена основных комплексов с высоким энергопотреблением на современные с энергосберегающими технологиями.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Стоимость мероприятия – 1840 руб.

Годовая экономия электроэнергии -  0,3 тыс. кВт.ч

Годовая экономия затрат на электрическую энергию Сэт=300*3,5=1050 руб

Срок окупаемости мероприятия Т=Зрек/Ээ=1840/1050=1,75 года.

- Мероприятия по экономии тепловой энергии

Промывка систем теплопотребления

Годовая экономия тепловой энергии - 7 Г кал.

Годовая экономия затрат на тепловую энергию Стэ = 7*1050 = 7350руб.

Изоляция труб системы отопления в чердачном помещении

Стоимость работ по демонтажу старой изоляции - 15 000руб.

Стоимость материалов - 52 500 руб.

Стоимость работ по изоляции труб системы отопления - 82 500 руб.

Годовая экономия тепловой энергии - 15 Г кал.

Годовая экономия затрат на тепловую энергию Стэ = 15- 1050 = 15750руб.

Срок окупаемости мероприятия Т = Зрек/ Ээ = 150 000 / 15750 = 9,5 лет.

Восстановление теплозащиты подвального помещения

Стоимость подготовительных работ - 52 000руб.

Стоимость материалов - 550 000 руб.

Стоимость работ по восстановлению теплозащиты подвального помещения - 388 000 руб.

Годовая экономия тепловой энергии - 70 Гкал.

Годовая экономия затрат на тепловую энергию Стэ = 70*1050 = 73500руб.

Срок окупаемости мероприятия Т = Зрек/ Ээ = 990 000 / 73500 = 13,5 лет.

Установка электронного регулятора отопления

Стоимость мероприятия- 18500 руб.

Годовая экономия тепловой энергии - 337,5 Гкал.

Годовая экономия затрат на тепловую энергию Стэ = 337,5*1050 = 354375 руб.

Срок окупаемости мероприятия Т = Зрек/ Ээ = 18500 / 354375 = 0,1 года.

Оснастить регулируемым элеватором модули отопления ИТП

Стоимость мероприятия- 200000 руб.

Годовая экономия тепловой энергии - 200 Г кал.

Годовая экономия затрат на тепловую энергию Стэ=200*1050=210000 руб.

Срок окупаемости мероприятия Т=Зрек/Ээ=200000=0,95 года.

ВЫВОДЫ:

- Стоимость комплексной реализации энергосберегающих мероприятий составляет 1360, 34 тыс. руб.

- Комплексное внедрение энергосберегающих мероприятий позволит сэкономить 629, 5 Гкал тепловой энергии (46% от общего потребления за 2011 год).

- В целом экономия затрат составит 662, 025 тыс руб. средний срок окупаемости мероприятий составит 3,7 года.

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов | До 01.07.2012 | Зам.директора по АХР |
| 2 | Осуществлять ежедневную проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок | Ежедневно | Зам.директора по АХР |
| 3 | Проводить анализ потребления энергоресурсов в школе | Ежемесячно | Зам.директора по АХР |
| 4 | Проводить сверку данных приборов учета и счетов поставщиков | Ежемесячно | Зам.директора по АХР |
| 5 | Своевременно осуществлять замену кранов, технологического оборудования, не допускать утечек воды | По мере необходимости | Зам.директора по АХР |
| 6 | Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы систем учета и регулирования оборудования | По мере необходимости | Зам.директора по АХР |
| 7 | Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | Постоянно | Зам.директора по АХР |
| 8 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности | Постоянно | Зам.директора по АХР |
| 9 | Осуществлять контроль за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | Постоянно | Зам.директора по АХР |
| 10 | Своевременно передавать данные показаний приборов учета | Постоянно | Зам.директора по АХР |
| 11 | Проводить инструктаж сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществлять ежедневный контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом | Постоянно | Директор школы |
| 12 | Провести уроки бережливости, классные часы, акции по вопросам экономии энергоресурсов | В течение года | Зам. по ВР Классные руководители |
| 13 | Соблюдать графики светового режима в помещении школы и на территории | Постоянно | Зам.директора по АХР Зав. кабинетами |
| 14 | Организовать в классах детские посты бережливости | Постоянно | Педагог-организатор Классные руководители |
| 15 | Организовать выпуск бюллетеней, стенных газет по экономии энергоресурсов | Постоянно | Зам.директора по АХР Классные руководители |
| 16 | Проводить сравнительный анализ затрат на потребление электроэнергии | Постоянно | Зам.директора по АХР |
| 17 | Проводить родительские собрания по проблеме энергосбережения | Постоянно | Зам. по ВР Классные руководители |

12.Ожидаемый результат

Программа энергосбережения в школе обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на  ЭР.

В результате реализации Программы предполагается  достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе к концу 2012 года в размере 3%.  К концу 2017 года 15%.